Vážení uživatelé!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho boxu.
Společnost dodává na trh boxy v cenách, do nichž není zahrnuta částka za osazení a oživení celého boxu. Uplatnění Vašeho nároku na tuto službu u některé z autorizovaných firem předpokládá bezpodmínečné dodržení následujících pokynů, týkajících se stavební připravenosti koupelen. Jestliže uvedené pokyny nedodržíte, nebude Vám uznaná reklamace na montáž. Záruka, jejíž podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu, potvrzuje po sestavení a spuštění autorizovaná firma. Bez tohoto potvrzení není záruka platná!

Prosíme Vás proto, abyste veškeré přípravě své koupelny pro instalaci boxu, popsané v
částech STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST a VLASTNÍ INSTALACI BOXU, věnovali maximální pozornost a dodrželi všechny zde uvedené pokyny. Vyhnete se tak případným problémům.

Přejeme Vám, aby Vám náš výrobek účinně sloužil ve všech svých funkcích po mnoho let a bez jakýchkoliv obtíží.

V případě jakýchkoliv pochybností neváhejte ihned kontaktovat montážní firmu, která Vám box montovala.

MASÁŽNÍ BOX ČERNÁ PERLA, BÍLÁ PERLA
( 90x90, 100x100 , 120x80 )

Důležitá upozornění:
1.Prosím instalujte sprchový kout podle instrukcí, jinak to může ovlivnit funkčnost boxu.
2.Po otevření kartonu, prosím zkontrolujte všechny součástky podle dodacího listu
3.Prosím se skleněnými tabulemi zacházejte opatrně.
4.Prosím pořádně se ujistěte, že vodu a elektřinu instalujete dle instrukcí pro vodu a elektřinu.
5.Po kompletní instalaci prosím používat až po 24 hodinách.
6.Hydromasážny box musí zůstat volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)! To znamená, že box můžeme bez problémů vyjmout, přičemž bude zajištěn montážní prostor okolo boxu min . 40cm.
7.POZOR! Kolečka na dveřích třeba pravidelně promazávat, alespoň jednou měsíčně. Taktéž je třeba promazávat i panty a sedátko.

Používané maziva: WD40 , GT7
Flexi hadice na přívod teplé a studené vody nejsou součástí kabiny . Je jich třeba dokoupit v rozměrech od 30cm do120 cm na základě vzdálenosti kabiny od přívodu vody .
 ÚDRŽBA:
Prosím , udržujte vaničku čistou , odstraňte vlasy a drobné nečistoty , které by mohly ucpat odtok .
Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla .
Na odstraňování nečistot ze stěn a sloupků nepoužívejte drsné kartáče nebo ostré předměty .
Po použití boxu nechte otevřená posuvná dvířka kvůli provětrání a odstranění vlhkosti .
V případě poškození těsnění je potřeba ho vyměnit , aby se zabránilo unikání vody.
U posuvných dveří je třeba alespoň 2x do roka promastit vodící lišty - spodní i horní .

Poznámky :
1.Neukladajte nebo nevěšte na kabinu těžké věci .
2.Nezatěžujte skleněné plochy těžkými věcmi.
3.Pozor na kluzkost při vstupu .
4.Udržujte ventilaci .
5.Bežný čistící prostředek může být použit k čištění s jemným hadrem .
6. Hydromasážní kabina je napájena ze zdroje 220 ​​V / 50 Hz ,  pro nezávislý okruh je  samostatný vypínač a uzemnění.
Hlavní přívodní kabel nesmí být tenčí než 4 mm .
 Tlak vody v kabině je v rozmezí 0.1 - 0.4 MPa . Teplota vody nesmí přesáhnout 65 ° C
 Při instalaci skleněných dílů sklo přenášejte ve vertikální poloze a opatrně jej opřete o zeď. Při ukládání sklo v horizontální poloze může vést k jeho znehodnocení .
Během používání kabiny si dávejte pozor na kluzkost podlahy způsobenou mýdlovou vodou.
V kabině nekuřte!

Stavební připravenost:

MONTÁŽNÍ PROSTOR OKOLO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT 40 cm!
Je nutné dodržet pravoúhlost mezi stěnami a podlahou, aby se nekřížily sprchové dveře. HM box musí zůstat vždy volně vyjímatelný bez destrukčních stavebních zásahů. To znamená, že HM box nesmí být nikdy napevno zazděn!

Přívod vody
Přívod teplé a studené vody by měl být umístěn ve výšce 100 cm nad úrovní podlahy a 20 cm od rohu ( bližší vývod ) . Vývod vody ze zdi musí být opatřen rohovými ventilem s filtrem, ukončeným vnějším ½ " závitem.

Elektroinstalace
Zakončení rozvodnou krabicí ( min. IP 55 ) , umístěnou v rohu ve výšce 210 cm nad podlahou a maximálně 20 cm od rohu zdi . ;
- Doplňující ochranné spojení vodičem min . 4mm2 Cu ( není součástí dodávky)
- Pokud není v objektu uvedená soustava zavedena , je nutné provést rozdělení vodiče PEN na ochranný vodič PE a vodič N v hlavním rozvaděči , nebo v podružné rozvodnici pro hydromasážní zařízení.

Odpad
1. odpadní roura zakončená hrdlem, musí být vyvedena v úrovni podlahy. V případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy. Doporučujeme zakončit odpadní potrubí HT kolenem.
2. Pokud vám vzdálenost v před přípravě nevyhovuje - může být vzdálenost vývodu odpadu od výtoku vaničky max . 40 cm . Nikdy ne přímo pod výtokem!
UPOZORNĚNÍ !
V případě, že použitá voda obsahuje větší množství minerálů než 3,5 mmol / litr , je nutné pořídit přídavné zařízení na jejich separaci, kterou je možné pořídit v prodejnách  na našem trhu. Jestliže Vaše zařízení bude zaneseno vodním kamenem či minerálními usazeninami, není
možné uplatňovat záruční opravy. Tlak v potrubí nesmí být vyšší než 4 atm. V případě vyššího tlaku je třeba k potrubí namontovat omezovač tlaku. Za škody, které vzniknou z důvodu vyššího tlaku, nenese firma odpovědnost.
Žádáme zákazníka, aby zvážil při koupi boxu, zda prostor, kam s tímto výrobkem počítá je vhodný pro instalaci a zároveň zda zákazník zajistí dostatečný montážní prostor.
Sprchový kout musí zůstat volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)! To znamená, že kout můžeme bez problémů vyjmout, přičemž bude zajištěn min. 40 cm montážní prostor okolo rohu!

PŘEDPŘÍPRAVA:

- Studená a teplá voda ( Kalteasser a Warmwasser)

- Elektrika ( Stromanschluss )

Postup instalace
1. Vaničku vsuňte na místo, dejte ji do vodováhy pomocí šroubovatelných nožiček .
2. Pomocí vrutů připevněte mimo vaničku boční skla k masážnímu panelu s tryskami .

3. Zadní skla osaďte příslušenstvím.  Na posuvnou tyč přichyťte ruční sprchu a propojte chromovou hadicí s přívodem vody .

4. Celý zadní díl vyzdvihněte na vaničku.
5. Připravte přední obloukovou část se skly.

6. Posuvné dveře osaďte nejprve horními kolečky a zavěste je do kolejnice horního oblouku.  Spodní kolečka osaďte samostatně . Posuvná skla osaďte stíracími lištami , lištami s magnety na zavírání dveří a připevněte madla . Poté celý přední rám vyzdvihněte na vaničku .

7. Osaďte horní díl ( strop) a vyrovnejte .  Teprve potom přední rám přichyťte vruty k zadnímu rámu . Svislé boční lišty přišroubujte k zadním šedým sklům . Oba rámy přesně vyrovnejte , aby zadní šedá skla zevnitř lícovaly se stěnou vaničky . Potom celý zadní rám přišroubujte pomocí vrutů k vaničce . Po vyrovnání horního dílu ( stropu) ho přichyťte stejnými vruty.
8. Namontujte  přiložené zarážky dveří do předvrtaných děr v oblouku rámu.
9. Na dveře nasadíme stírací a magnetické lišty.
10. Připojte hadici od přepínače baterie k hlavové sprše ( nezapomenout na těsnění ) .
11. Zapojte světlo, ventilátor a horní sprchu. Připoj te k rozvodu vody.
12. Upevněte zemnící svorku Cu páskem na vodovodní baterii ( není součástí dodávky) .
13. Na zemnící svorku připojte Cu vodič doplňkové ochrany připojení ,  který byl připraven v před instalační přípravě . Cu vodič, barva žluto - zelená , minimální průřez 4 mm2 . ( parní boxy )
14. Na zadní část nasadíme elektrický rozvaděč ( transformátor ) . Zapojte elektroinstalaci .  Pokud  je přívodní kabel opatřený zástrčkou - zapojte ji do vodotěsné zásuvky - která splňuje platné normy . Pokud li není přívodní kabel opatřený zástrčkou je nutné přívodní kabel připojit v krabici pomocí pevného spoje (šroubovací svorky ) . Všechny tyto úkony by měla provádět osoba s oprávněním pro dodavatelskou činnost dle vyhlášky 20 / 1979 sb . § 3 , odstavec 1 , písmeno " a " , ve znění vyhlášky 553 / 90 sb . Kout připojte k elektrorozvodu .
15. Celý box důkladně zasilikonujte . Zatmelte především připojení dolního oblouku k vaničce a horního oblouku ke stropu. Dále zatmelte všechna skla a zrcadla okolo rámů, zadní uchycení masážních trysek, spojení zadního masážního panelu se zadními šedými skly, všechny otvory u připojení poličky , držáku ruční sprchy a masáže nohou . Používejte sanitární silikon. Po zatuhnutí
silikonu celý box vystříkejte vodou a zkontrolujte - pokud by někde voda prosakovala, je třeba dané místo přesilikonovat .
16. Podle návodu k ovládacímu panelu přezkoušejte funkce boxu ,  zkontrolujte, zda někde neuniká voda. Pokud je vše v pořádku umístěte celý box na jeho místo.
UPOZORNĚNÍ :
Veškeré styčné hrany musejí být po zašroubovaní zatěsněny silikonovým tmelem, aby byl celý box naprosto vodotěsný !
U všech typů boxů u zadního masážního panelu je třeba zkontrolovat utažení montážních svorek na hadicích vedoucích k tryskám .
U některých typů je k tomu třeba odšroubovat kryt. Sprchový kout musí zůstat volně vyjímatelný ( bez destrukčních prací)! To značí, že kout můžeme bez problémů vyjmout při čemž bude zajištěn min. 40 cm montážní prostor okolo rohu!
Bezpečnostní opatření:
1. Veškeré štěrbiny a otvory, které slouží k odvětrání a zajištění spolehlivého chodu boxu nesmí být blokovány zevnitř ani z venku žádnými předměty ani překážkami.
2. Děti smějí obsluhovat veškeré boxy bez dozoru pouze v případě, že byly řádně poučeny a pochopily, jaké nebezpečí hrozí v případě nesprávného používání. Pozn. : Firma nedoporučuje , aby veškeré boxy samostatně obsluhovaly děti od 0-15 let a to ani v případě , že byly rodiči poučeny . Za jakékoliv zranění firma nenese odpovědnost.
3. Při používání parního boxu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména dodržet bezpečnou vzdálenost od vnitřního generátoru páry. Dbejte na to, aby žádná část těla nebyla v přímém kontaktu s parními prvky, aby nedošlo k opaření.
4. Osoby se zdravotními problémy, zejména dýchacích cest, srdečních vad, citlivosti pokožky atd., by měli parní box používat pouze se souhlasem lékaře.
5. Nepoužívejte žádné elektrické přístroje uvnitř kabiny.
VAROVÁNÍ :
Napájecí kabel chraňte před fyzickým nebo mechanickým poškozením, nekruťte s ním , nemačkejte ho, nepřivírejte do dveří nebo na něj nestoupejte . Mimořádnou pozornost věnujte zástrčkám , el. zásuvkám a místu , kde napájecí kabel vychází z elektroinstalace boxu . Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do masážního systému , jeho elektroinstalace či elektronického vybavení .
VÝSTRAHA :
V případě poruchy na elektroinstalaci a ovládacích prvcích opravu vždy svěřte pouze autorizovaným firmám nebo firmám mající příslušná oprávnění. Nikdy se nepokoušejte elektroinstalaci opravit sami .
POZOR :
V rámci oboustranné spokojenosti , firma doporučuje , aby všechny montážní a instalační práce na výrobku prováděly autorizované firmy .

Hlučnost zařízení není důvodem k reklamaci .
Návod k obsluze
Nastavení druhu sprchování či masáže se provádí čtyř polohovým přepínačem , umístěným nad pákou k ovládání vody.
Přepínačem se otáčí na libovolnou stranu , nastavení přepínače na jednotlivé funkce je označen po obvodu přepínače . Poloha přepínače je nastavená správně, pokud uslyšíme cvaknutí aretovacího zařízení přepínače. Teplotu a tlak vody nastavujeme páčkou umístěnou pod přepínačem. Pokud budeme používat masáž nohou, musíme ji nejprve sejmout s držáku umístěném na panelu.

PŘIPOJENÍ VODY:

- Tropický déšť – tropický dáždˇ

- Ruční sprcha  - ručná sprcha

- Masáž nohou -  masáž nóh

- Hydromasážní trysky – hydromasážne trysky

- Teplá a studená vody

Voda se pouští pomocí pákové baterie, nad kterou je přepínač do různých poloh. U některých parních boxů je spouštění vody ovládáno ještě přes elektronický ovládací panel. Po ukončení užívání boxu je nutné vždy uzavřít vodu pomocí pákové baterie.

Uvedený návod je univerzální a může se dle typů a modelů odlišovat!

Seznam:

Karton1/4

1x skleněný panel (buď jako sprchový bez parního generátoru nebo systém parní sprcha s parním vyvíječem a ovládací skříní)

Karton 2/4

1x sprchová vanička v závislosti na výběru modelu v 90x90 / 100x100 nebo 120x80 s pravým / levým odtokem
1x dávkovač mýdla
1x držák (černý / bílý) sprchy
1x sprchová tyč
1x ½ palcová hadice pro masáž nohou
1x ½ palcová hadice pro ruční sprchou
2x klika dveří
8x vodicí kladky pro posuvné dveře (nahoru / dolů) + dveřní zarážka
1x ruční sprcha
1x držák ručníku
1x rohový ventil pro masáž chodidel + matka
1x vodící luk (dolů / nahoru)
1x víko s tropickou sprchou, ventilátor a světlo box
3x ½ palce černé těsnění
2x podložky 
1x 3 mm vrták
1x šroub *
* 90x90 / 100x100 / 120x80 *
8x 8x šrouby 30 mm x 30 mm x 3 mm 3 mm šrouby
2x šrouby šrouby 2x 20mm x 20mm x 3 mm 3 mm
Šrouby 10x 10x 17 mm x 17 mm x 3 mm 3 mm šrouby
Šrouby 17x 24x 13 mm x 13 mm x 3 mm 3 mm šrouby
Šrouby 8x 18x 10mm x 10mm x 3 mm 3 mm šrouby

Karton 3/4
1x černý tabule levá
1x černý tabule přímá

Karton 4/4
1x pevné sklo levé
1x pevný sklo přímé
2x dveře
4x klínové těsnění
2x gumové dorazy pro dveře

2x venkovní díl …..2x vnitřní díl